Topologia inicial

Redes e VLANs

| Departamento | Rede |
| --- | --- |
| TI | 100.0.0.0/28 |
| Laboratório | 100.0.0.16/27 |
| Administração | 100.0.0.48/27 |
| WiFi Administrativo | 100.0.0.80/28 |
| WiFi Laboratório | 100.0.0.96/28 |

| Departamento | VLAN |
| --- | --- |
| TI | 100 |
| Laboratório | 10 |
| Administração | 20 |
| WiFi Laboratórios | 30 |
| WiFi Administrativo | 40 |
| Nativa | 58 |

Seção de Tabelas de Endereçamentos

Rede do Departamento de TI

| Dispositivo | Interface | Endereço | Máscara de Sub-Rede | Gateway Padrão | VLAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Web Server | Fa0/0 | 100.0.0.2 | 255.255.255.240 | 100.0.0.1 | 100 |
| DNS Server | Fa0/0 | 100.0.0.3 | 255.255.255.240 | 100.0.0.1 | 100 |
| PC18 | Fa0/0 | 100.0.0.4 | 255.255.255.240 | 100.0.0.1 | 100 |
| PC15 | Fa0/0 | 100.0.0.5 | 255.255.255.240 | 100.0.0.1 | 100 |
| Laptop PT NoteTI | Wireless | 100.0.0.6 | 255.255.255.240 | 100.0.0.1 | 100 |
| WiFi TI | 0/0 | 100.0.0.7 | 255.255.255.240 | 100.0.0.1 | 30 |

Rede do Laboratório

| Dispositivo | Interface | Endereço | Máscara de Sub-Rede | Gateway Padrão | VLAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC-0 | Placa de rede | 100.0.0.18 | 255.255.255.224 | 100.0.0.17 | 10 |
| PC-1 | Placa de rede | 100.0.0.19 | 255.255.255.224 | 100.0.0.17 | 10 |
| PC-2 | Placa de rede | 100.0.0.20 | 255.255.255.224 | 100.0.0.17 | 10 |
| PC-3 | Placa de rede | 100.0.0.21 | 255.255.255.224 | 100.0.0.17 | 10 |
| PC-5 | Placa de rede | 100.0.0.22 | 255.255.255.224 | 100.0.0.17 | 10 |
| PC-6 | Placa de rede | 100.0.0.23 | 255.255.255.224 | 100.0.0.17 | 10 |
| PC-7 | Placa de rede | 100.0.0.24 | 255.255.255.224 | 100.0.0.17 | 10 |
| PC-10 | Placa de rede | 100.0.0.25 | 255.255.255.224 | 100.0.0.17 | 10 |
| PC-22 | Placa de rede | 100.0.0.26 | 255.255.255.224 | 100.0.0.17 | 10 |
| Laptop-PT NoteLaboratório | Wireless | 100.0.0.27 | 255.255.255.224 | 100.0.0.17 | 10 |
| HomeRouter-PT-AC WiFiLaboratório | 0/0 | 100.0.0.98 | 255.255.255.240 | 100.0.0.97 | 40 |

Rede do Departamento de Administração

| Dispositivo | Interface | Endereço | Máscara de Sub-Rede | Gateway Padrão | VLAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC-4 | Placa de rede | 100.0.0.50 | 255.255.255.240 | 100.0.0.49 | 20 |
| PC-8 | Placa de rede | 100.0.0.51 | 255.255.255.240 | 100.0.0.49 | 20 |
| PC-9 | Placa de rede | 100.0.0.52 | 255.255.255.240 | 100.0.0.49 | 20 |
| PC-11 | Placa de rede | 100.0.0.53 | 255.255.255.240 | 100.0.0.49 | 20 |
| PC-12 | Placa de rede | 100.0.0.54 | 255.255.255.240 | 100.0.0.49 | 20 |
| PC-13 | Placa de rede | 100.0.0.55 | 255.255.255.240 | 100.0.0.49 | 20 |
| PC-14 | Placa de rede | 100.0.0.56 | 255.255.255.240 | 100.0.0.49 | 20 |
| PC-16 | Placa de rede | 100.0.0.57 | 255.255.255.240 | 100.0.0.49 | 20 |
| PC-17 | Placa de rede | 100.0.0.58 | 255.255.255.240 | 100.0.0.49 | 20 |
| Laptop-PT NoteAdministrativo | Wireless | 100.0.0.59 | 255.255.255.240 | 100.0.0.49 | 20 |
| HomeRouter-PT-AC WiFi Administrativo | 0/0 | 100.0.0.82 | 255.255.255.240 | 100.0.0.81 | 50 |

De acordo com a topologia inicial que adota um modelo híbrido (estrela e malha), a rede central não conta com redundância e, por isso, será necessário seguir com algumas modificações para que essa topologia atue como uma rede em malha e de maneira funcional. Atualmente, os switches de acesso (SW0, SW1 e SW2) possuem caminhos interconectados entre si na horizontal (os links tracejados), mas o link entre o SW0 e o SW1 está bloqueado pelo protocolo spanning-tree (STP) para evitar loops na camada 2.

Nesta topologia, se o switch principal falhar, a comunicação com o roteador, servidores e entre os próprios blocos de redes de forma geral será completamente interrompida, essa anotação demonstra que a topologia é dependente de um único ponto central (SWPrin) para toda a comunicação. O ponto central da falha é o fato do SWPrin concentrar toda a distribuição da rede. Ele conecta o gateway de saída (Router0), a zona de servidores (Web e DNS), a rede sem fio da TI e os três grandes blocos de distribuição de usuários (Laboratórios, TI/Geral e Administrativo).

Em relação à atuação do STP, há conexões redundantes horizontais entre as sub-redes, mas elas operam de forma passiva, há o bloqueio das portas com intuito de evitar o loop, mas não existe a possibilidade de caminhos alternativos caso o SW principal falhe. Em relação à segurança, a segmentação é feita de forma lógica através do uso de subinterfaces pelo Router-on-a-Stick e, por padrão, o roteador faz o roteamento inter-VLAN, esse mecanismo permite a comunicação entre máquinas e servidores se não houver bloqueios explícitos.

Modificações propostas em relação à segurança e à redundância

Dessa forma, com o intuito de evitar pontos únicos de falha associados aos uplinks dos blocos de acesso, a topologia física da rede foi ajustada estruturalmente através da implementação de links redundantes horizontais para interconectar os switches de distribuição SW0, SW1 e SW2. Como a reestruturação física introduz loops intencionais na camada de enlace, o RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol - IEEE 802.1w) foi ativado em todos os switches da rede, este protocolo reduz o tempo de convergência e transição de estados de portas de até 50 segundos em relação ao STP (Protocolo Spanning Tree) tradicional para menos de 2 segundos, essa troca minimiza o impacto de queda de links para os usuários finais.

Além disso, o SWPrin foi configurado manualmente como o Root bridge da topologia para todas as VLANs trafegadas. Essa definição força os links verticais a operarem em estado de encaminhamento (Forwarding), essa ação mantém os novos links horizontais em estado de bloqueio (Blocking) como caminhos de contingência passiva, uma maneira de otimizar o fluxo do tráfego.

Na área de segurança, com o objetivo de proteger a infraestrutura contra vulnerabilidades comuns da camada 2, foi necessário a implementação de políticas de segurança com foco no controle de acesso e na mitigação de ataques internos. Em primeiro plano, foi adotado o uso de segurança de porta (port security) nas interfaces dos switches que tem acesso aos usuários finais, a configuração inclui o aprendizado sticky, esse comando ativa a limitação de aprendizado de MAC por porta e a desativação de portas não utilizadas para evitar conexões não autorizadas.

Para evitar ataques de saltos de VLAN (VLAN Hopping), as negociações do protocolo DTP foram desabilitadas nas portas de acesso e de trunking, além de alterar manualmente a VLAN nativa para um identificador diferente do padrão do dispositivo (VLAN 1). De maneira complementar, foram ativados os recursos de DHCP Snooping e a Inspeção dinâmica de ARP (DAI) para evitar ataques de privação ou spoofing de DHCP e o envenenamento de tabelas ARP, para isso, foi preciso definir as portas de uplink conectadas a outro switch ou roteadores como confiáveis (trusted) e as interfaces de usuário como não confiável (untrusted). Portanto, para resguardar a estabilidade do RSTP, foi configurado o recurso de PortFast (a definição de interfaces como Edge Ports) de forma associada ao BPDU Guard em todas as portas de acesso, uma maneira de garantir que qualquer tentativa de conexão de um switch clandestino nessas interfaces selecionadas resultará no bloqueio imediato (error-disabled) da porta e, assim, preservar a integridade da rede.

Alteração de conexões físicas para criar redundâncias propositais

As conexões extras foram adicionadas entre os switches SW0, SW1 e SW2.

SW0 (Fa0/5) -> SW1 (Fa0/8)

SW1 (Fa0/9) -> SW2 (Fa0/5)

Configuração dos switches

Em todos os switches

enable

conf t

Criação das VLANs

vlan 10

name LAB

vlan 20

name ADM

vlan 30

name WIfILAB

vlan 40

name WiFiADM

vlan 58

name Native

vlan 100

name Gerenciamento

vlan 58

name Native

Definição do RSTP

spanning-tree mode rapid-pvst

Ativar DHCP Snooping e DAI localmente no switch de acesso

ip dhcp snooping

ip dhcp snooping vlan 100,10,20,30,40,58

no ip dhcp snooping information option

ip arp inspection vlan 100,10,20,30,40,58

Configurar as portas de Uplink (que ligam ao SWPrin) como CONFIÁVEIS

SW0 (f0/4) | SW1 (f0/3) | SW2 (f0/2)

ip dhcp snooping trust

ip arp inspection trust

Definição de portas tronco

int range f0/

sw mode trunk

sw trunk native vlan 58

sw nonegotiate

Configuração das portas de acesso dos PCs

SWPrin (f0/6) | SW1 (f0/4 - 7) | SW3 (f0/2 - 5) | SW4 (f0/2 - 5) | SW5 (f0/2 - 4) | SW6 (f0/2 - 4)

sw mode access

sw port-security

sw port-security max 1

sw port-security mac-add sticky

sw port-security violation shutdown

sw nonegotiate

spanning-tree portfast

spanning-tree bpduguard enable

SWPrin (esse switch concentra a rede, dessa forma, ele será o nosso root no RSTP e confiável nas mensagens DHCP que vem do roteador ou servidor)

Definir as portas trunk

SWPrin(config)#int range f0/1 - 3, g0/1

SWPrin(config-if-range)#switchport mode trunk

SWPrin(config)#switchport trunk native vlan 58

SWPrin(config)#switchport nonegotiate

Forçar o switch como root bridge do RSTP

SWPrin(config)#spanning-tree vlan 1,10,20,30,40,100 root primary

Ativar o DHCP Snooping Globalmente e nas VLANs

SWPrin(config)#ip dhcp snooping

SWPrin(config)#ip dhcp snooping vlan 1,10,20,30,40,100

SWPrin(config)#no ip dhcp snooping information option

Definir a porta que vai para o Router0 como CONFIÁVEL para DHCP e ARP

SWPrin(config)#interface g0/1

SWPrin(config)#ip dhcp snooping trust

SWPrin(config)#ip arp inspection trust

Definir os links que vão para os outros switches (Trunks) também como CONFIÁVEIS

SWPrin(config)#int range f0/1 - 3

SWPrin(config-if-range)#ip dhcp snooping trust

SWPrin(config-if-range)#ip arp inspection trust